NanoPi NEO — Audiophonics OLED Plugin

Контекст проекта и журнал изменений

Обновлено: 11.03.2026 14:01

# 1. Железо

| Компонент | Значение |
| --- | --- |
| Плата | NanoPi NEO (Allwinner H3, armv7l) |
| ОС | Volumio 3, образ Nikkov, ядро 5.10.60-sunxi |
| Node.js | v14.21.3 (ABI 83) |
| DAC | PCM1794 |
| Дисплей | SSD1322 OLED 256×64, 4-bit grayscale, SPI |
| Путь плагина | /data/plugins/system_hardware/audiophonics_evo_sabre/apps/evo_oled/ |
| Сервис | evo_oled2.service |

# 2. Подключение дисплея SSD1322

| Дисплей | Пин GPIO1 | Описание |
| --- | --- | --- |
| VCC | Пин 1 (3.3V) | Питание |
| GND | Пин 6 (GND) | Земля |
| CLK | Пин 23 (SPI0_CLK, PC2) | Тактовый сигнал SPI |
| MOSI | Пин 19 (SPI0_MOSI, PC0) | Данные SPI |
| CS | Пин 24 (SPI0_CS, PC3) | Выбор чипа |
| DC | Пин 22 (PA1 = gpio1 в sysfs) | Данные/Команда |
| RST | 3.3V через RC (10кОм + 100нФ) | Сброс при включении, не управляется программно |

# 3. GPIO пины управления

| Пин разъёма | GPIO name | Linux sysfs # | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | PA2 | 2 | Кнопка (LOW=отпущена, HIGH=нажата) |
| 15 | PA3 | 3 | SLOW — бит фильтра (оба DAC) |
| 16 | PC4 | 68 | SD — бит фильтра (только AK4490) |
| 18 | GPIOG9 | 201 | SSLOW — бит фильтра (только AK4490) |
| 7 | GPIOG11 | 203 | Входной селектор: LOW=Network, HIGH=SPDIF |

# 4. Фильтры DAC

## PCM1794 (текущий DAC_TYPE)

| # | SLOW (PA3) | Название фильтра |
| --- | --- | --- |
| 1* | 0 | Sharp — по умолчанию |
| 2 | 1 | Slow |

## AK4490 (для справки)

| # | SSLOW | SD | SLOW | Название фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Sh.Lin — Sharp roll-off |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Sl.Lin — Slow roll-off |
| 3* | 0 | 1 | 0 | SD.Sh — Short delay Sharp (default) |
| 4 | 0 | 1 | 1 | SD.Sl — Short delay Slow |
| 5 | 1 | 0 | 0 | S.Slow — Super Slow |

# 5. Логика кнопки

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Короткое нажатие (< 1000 мс, при отпускании) | Следующий фильтр DAC |
| Длинное нажатие (>= 1000 мс, срабатывает сразу) | Переключить вход: Network ↔ SPDIF |

Дебаунс: 50 мс.

# 6. Режимы экрана

## Режим воспроизведения (playback_mode)

Активен при Network-входе в состоянии play/pause/stop.

Y=0    [▶/⏸/■ иконка справа]  NETWORK [по центру]  [repeat иконка]

Y=14   ←←← прокрутка названия трека (unifont) ←←←

Y=35─38  seekbar (рамка цвет 3, заливка цвет 4)

Y=40   1:24 [unifont, слева]              -0:42 [unifont, справа]

Y=43   44.1KHz : 16bit  [monospace size=1, по центру]

Y=55   DF:Sharp  [monospace size=1, по центру]

## Режим часов (clock_mode)

Активен при Network-входе в состоянии idle/stop.

Y=0    NETWORK [по центру]    2026/03/10 [справа]

Y=15   14:11:26  [monospace x3, по центру]

Y=41   ──────────── разделитель ────────────

Y=42   10.0.0.43 [слева]

Y=47   DF:Sharp [справа]

## Режим SPDIF (spdif_mode)

Активен при SPDIF-входе в любом состоянии. Структура аналогична clock_mode, но вместо NETWORK отображается SPDIF.

# 7. Изменения в коде

## index.js — ключевые изменения

- fmtTime(sec) — форматирует секунды в M:SS

- DAC_TYPE = 'PCM1794' — переменная в начале файла для смены DAC

- seekChange — сохраняет seek_sec и duration_sec как числа для fmtTime

- CacheGlyphsData — добавлена строка "0123456789:-" чтобы цифры времени не терялись при смене трека

- updatefooter — arrow function, формат "44.1KHz : 16bit", пустая строка если нет данных

- Footer layout: footertext на Y=43, DF:filter на Y=55 — две отдельные строки

- Время elapsed/remaining через writeStringUnifont (unifont, Y=40)

- GPIO пины передаются как числа (не String()) — работает на текущей версии onoff)

- SPDIF режим (spdif_mode) — новая функция отображения

- Volume удалён со всех экранов

## gpiomap.js — критическое исправление

Оригинальный код читает /sys/kernel/debug/gpio для определения GPIO offset. На NanoPi NEO этот файл недоступен без root — плагин падал с ошибкой 77/NOPERM.

Решение — заменить функцию getGpioMapping на возврат фиксированного маппинга:

async function getGpioMapping() {

return {

gpio: {

27: { offset: 1, fn: 'GPIO27', gpio: 27 },

24: { offset: 1, fn: 'GPIO24', gpio: 24 }

},

fn: {}, offset: {}

};

};

⚠️  После каждого обновления плагина это исправление нужно повторять!

## volumiolistener.js — Spotify seek fix

Проблема: при воспроизведении Spotify Volumio не обновляет seek через WebSocket регулярно. Экран переключался в clock_mode через 6 секунд.

- Добавлены методы _startSpotifyKeepAlive() и _stopSpotifyKeepAlive()

- Каждую секунду сбрасывают idle таймер и эмитируют интерполированный seekChange

- При паузе/возобновлении корректно пересчитывается накопленный seek

# 8. Настройка SPI (после переустановки системы)

## Шаг 1: Файлы оверлеев

Скопировать через WinSCP в /boot/overlay-user/:

- sun8i-h3-spi0.dtbo

- sun8i-h3-spi0.dts

- sun8i-h3-i2s0-slave.dtbo  ⚠️ ИСПРАВЛЕННЫЙ — без блока spi0_cs_pins

- sun8i-h3-i2s0-slave.dts  ⚠️ ИСПРАВЛЕННЫЙ — без блока spi0_cs_pins

⚠️  Без удаления блока spi0_cs_pins файл /dev/spidev0.0 не появляется!

## Шаг 2: /boot/armbianEnv.txt

Добавить строку:

user_overlays=sun8i-h3-i2s0-slave sun8i-h3-spi0

Важно: overlays= не работает на этом u-boot, только user_overlays=

## Шаг 3: Установить плагин

Volumio → Plugins → Search → "audiophonics evo sabre" → установить.

## Шаг 4: Исправить gpiomap.js

(см. раздел 7 выше)

## Шаг 5: Проверка

ls /dev/spi*          # должен появиться /dev/spidev0.0

sudo node index.js    # запуск для теста

# 9. Известные проблемы и решения

| Симптом | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| /dev/spidev0.0 нет | spi0_cs_pins не удалён из i2s0-slave.dts или user_overlays не прописан | Шаги 1-2 раздела 8 |
| Плагин падает 77/NOPERM | gpiomap.js не исправлен | Раздел 7, gpiomap.js |
| Экран уходит в clock_mode при Spotify | Volumio не шлёт seek через WebSocket регулярно | Spotify keepalive в volumiolistener.js |
| footer не обновляется | updatefooter была обычной функцией, this был неверным | Переделать в arrow function |

# 10. Открытые вопросы (TODO)

- Проверить Spotify seek fix в продакшне

- Битрейт: исследовать появляется ли data от Volumio 3 при воспроизведении локальных файлов

- ИК пульт: управление воспроизведением через IR receiver

NanoPi NEO — Audiophonics OLED | Обновлено: 11.03.2026 14:01